# 코드 리뷰 기록 (IEC 62304)

문서번호: DSE-CR-001 | 버전: 1.0 | 작성일: 2026-03-29

제품명: RF Needle | 소프트웨어 안전 등급: Class C

## 1. 목적

바이브코딩(AI 보조 개발)으로 생성된 코드의 리뷰 이력을 기록한다.

IEC 62304 Class C 요구사항: 모든 코드 변경에 대한 리뷰 기록 필수.

## 2. 리뷰 프로세스

1) Claude Code(AI)가 코드 생성

2) 사용자가 빌드 + 기능 시험 실시

3) 사용자 승인(Good) 후 PPT 문서화

4) cppcheck 정적분석으로 자동 검증

5) git commit + push

## 3. 리뷰 도구

정적분석: cppcheck 2.20.0 (--enable=all)

형상관리: Git (GitHub dselaser)

AI 보조: Claude Code (Claude Opus 4.6)

## 4. 코드 리뷰 기록

| CR ID | 날짜 | 항목 | 리뷰어 | 파일 | 결과/조치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | 2026-03-29 | IWDG 워치독 추가 | Claude+사용자 | main.c (4개) | IWDG 레지스터 순서 오류 → LSI ON 먼저, SR 타임아웃 추가 | 완료 |
| CR-002 | 2026-03-29 | RS485 안전 전환 | Claude+사용자 | hp_rs485_bridge.c | 500ms 타임아웃→Standby, 자동 복구 구현 | 완료 |
| CR-003 | 2026-03-29 | 앱 CRC 무결성 | Claude+사용자 | boot_flash.c | 7단계 검증 추가 (SP/PC/magic/MCU/type/CRC) | 완료 |
| CR-004 | 2026-03-29 | EEPROM 체크섬 | Claude+사용자 | eeprom.c, modeproc.c | XOR 체크섬 86B, 성능 최적화 (1899→86B) | 완료 |
| CR-005 | 2026-03-29 | cppcheck 정적분석 | Claude+cppcheck | ADC_Buf.c 외 3파일 | 배열 경계값 2건, printf 타입 5건, 변수 1건 수정 | 완료 |
| CR-006 | 2026-03-29 | 부팅 시퀀스 | Claude+사용자 | main.c, modeproc.c | 삐-삐-삐(부트)+삐삐삐(앱) 분리, DWIN 버저 시험 | 완료 |
| CR-007 | 2026-03-29 | HP 자동 복구 | Claude+사용자 | RF562_Boot main.c | @Q 수신 시 앱 점프 (워치독 리셋 후 자동 복구) | 완료 |
| CR-008 | 2026-03-29 | HP 시작음 억제 | Claude+사용자 | hp_rs485_bridge.c, modeproc.c | s_grace_cnt=255, 시작 Buzzer() 제거 | 완료 |

## 5. 이력

2026-03-29 v1.0: 초판 (8건 리뷰 기록)