# 소프트웨어 상세 설계 (IEC 62304)

문서번호: DSE-DD-001 | 버전: 1.0 | 작성일: 2026-03-29

제품명: RF Needle | Class C

## 1. 목적

4개 프로젝트의 각 모듈/함수별 동작을 상세 기술한다.

## 2. 모듈 상세

| 프로젝트 | 파일 | 함수/모듈 | 동작 상세 |
| --- | --- | --- | --- |
| RF407_Boot | main.c | main() | 부팅 시퀀스: IWDG 시작 → PE5 삐x3 → USB 감지 3초 → 분기 |
| RF407_Boot | main.c | while(1) | 메인 루프: LED 500ms 깜빡 + Boot_Cmd_Process + USB + IWDG refresh |
| RF407_Boot | boot_flash.c | Boot_Flash_IsAppValid() | 앱 7단계 검증: SP/PC범위 + magic + MCU + type + CRC32(1KB) |
| RF407_Boot | boot_flash.c | Boot_Flash_JumpToApp() | RTC BKP 매직 설정 → NVIC_SystemReset → 리셋 후 앱 점프 |
| RF407_Boot | boot_flash.c | sw_crc32() | 소프트웨어 CRC32 (0x04C11DB7), 벡터 테이블 256 words 검증 |
| RF407_Boot | boot_cmd.c | Boot_Cmd_Process() | UART1 명령 파서: V/L/A/B/C/D/U/R/T/H 10개 명령 |
| RF407_Boot | boot_hp.c | Boot_HP_BootApp() | RS485 @A 전송 → HP 앱 부팅 |
| RF407_Boot | boot_hp.c | Boot_HP_UpdateFirmware() | CNNX 바이너리 프로토콜: FWPREPARE→FWCODE→FWEND |
| RF407_Boot | boot_dgus.c | Boot_DGUS_UpdateAll() | USB /DWIN_SET/ → UART3 DWIN 플래시 업로드 |
| RF407_Boot | boot_usb.c | Boot_USB_IsReady() | USB Host MSC 상태 감지 |
| RF407_Boot | boot_version.c | Boot_Version_Record*() | 플래시 마지막 256B에 업데이트 이력 32건 저장 |
| RF_Needle | freertos.c | BuzzerTask() | PE5 버저 제어 (Flag 1=50ms, 2=15ms) + IWDG refresh 1ms |
| RF_Needle | freertos.c | MainTask() | LED 제어, RF 파워 테스트 |
| RF_Needle | freertos.c | GuiMainTask() | DWIN UART3 화면 업데이트, HP 동기화 반영 |
| RF_Needle | freertos.c | HpBridgeTask() | HP_Bridge_Poll() 10ms 호출 |
| RF_Needle | hp_rs485_bridge.c | HP_Bridge_Poll() | @Q 폴링 → 응답 파싱 → 동기화 + 50회 TO→Standby |
| RF_Needle | hp_rs485_bridge.c | build_frame() | ASCII 프레임 생성: @<payload>*XX\n |
| RF_Needle | modeproc.c | BootingModeInit() | EEPROM 3단계 검증 + PE5 삐삐삐 + 초기화 |
| RF_Needle | eeprom.c | EEPROM_CalcChecksum() | 핵심 86B XOR 체크섬 (주소 10~13,500~569,1820~1831) |
| RF_Needle | eeprom.c | Save_ENG_*() | EEPROM 저장 후 자동 체크섬 갱신 |
| RF562_Boot | main.c | main() while(1) | LED 깜빡 + UART2 명령 수신 (@U/@T/@V/@A/@Q) + IWDG refresh |
| RF562_Boot | main.c | @Q 처리 | @Q 수신 시 Boot_Flash_IsAppValid() → 앱 점프 (자동 복구) |
| RF562_Boot | boot_flash.c | Boot_Flash_EraseSectors() | H562 듀얼뱅크 섹터 이레이즈 + ICACHE 비활성화 |
| RF562_Boot | boot_rs485.c | RS485_FirmwareReceive() | CNNX 바이너리 수신 → 플래시 프로그래밍 |
| RF562 | my_tasks.c | Loop1_TIM6_ISR() | 5kHz PI 전류 제어: ADS7041 읽기 → error → Kp/Ki → PWM |
| RF562 | my_tasks.c | HPSwitchTask() | VCA 모터 위치 제어 상태 머신 (1ms) |
| RF562 | my_tasks.c | ADS8325_AcqTask() | SPI1 ADC 위치 측정 + IIR 필터 |
| RF562 | my_tasks.c | SysMonTask() | 힙 모니터링 + UART RX 큐 경고 + IWDG refresh 1초 |
| RF562 | app_freertos.c | MX_FREERTOS_Init() | 9개 태스크 + 타이머 생성 |

## 3. 데이터 흐름

### 3.1 부팅 시퀀스

전원ON → Boot_Flash_CheckAndJump(RTC매직) → IWDG시작 → PE5 삐x3(1초간격) → USB 3초감지

→ USB있음: 삐~ → 업데이트모드(메인루프)

→ USB없음: @A전송 → 앱점프 → RF_Needle 시작 → PE5 삐삐삐(80ms빠름) → EEPROM검증 → 정상동작

### 3.2 RF 전류 제어 (5kHz)

TIM6 ISR → ADS7041(SPI3) 전류읽기 → error계산 → PI제어(Kp/Ki) → TIM8 PWM → TLE9201 모터드라이버

### 3.3 Main↔HP 통신

HpBridgeTask(10ms) → @Q전송 → HP응답파싱 → EngSWR_* 업데이트 → GuiMainTask → DWIN 표시

Main버튼 → @B전송 → HP설정변경 → grace_cnt로 덮어쓰기 방지

## 4. 이력

2026-03-29 v1.0: 초판

2026-04-01 v1.1: GUI 라벨 PWR→Level, NEEDLE→Depth 변경. 중앙 상단 활성 슬라이더 값 표시(H1 폰트, 형광녹색). 슬라이더 값 변경 틱 사운드(SND_TICK) 추가. RS485 동기화 시 중앙 값 자동 전환. 디버그 printf 제거.